ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Çevre Lisansının Konusu	: Tıbbi Atık Sterilizasyon

İlgili Yönetmelik		: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

| İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar |  | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İşletmede geçici atık deposu bulunmalıdır |  |  |
| 2 | Geçici atık deposu en az iki günlük atığı alabilecek kapasitede olmalıdır |  |  |
| 3 | Geçici atık deposunun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır |  |  |
| 4 | Geçici atık deposunda yeterli aydınlatma sistemi bulunmalıdır |  |  |
| 5 | Geçici atık deposunda pasif havalandırma sistemi bulunmalıdır |  |  |
| 6 | Geçici atık deposunda soğutma sistemi bulunmalıdır |  |  |
| 7 | Geçici atık deposunun kapıları dışarı doğru açılmalı veya kapılar sürmeli olmalıdır |  |  |
| 8 | Geçici atık deposunun kapıları temiz ve boyalı olmalıdır |  |  |
| 9 | Geçici atık deposunun kapısı turuncu renkli olmalı, üzerinde "Uluslararası Biyotehlike Amblemi" ile "Dikkat! Tıbbi Atık" ibaresi bulunmalıdır |  |  |
| 10 | Geçici atık deposunun kapıları içeriye herhangi bir hayvan girmesini engelleyecek şekilde inşa edilmelidir |  |  |
| 11 | Geçici atık deposu personelin rahatça çalışabileceği, atıkların kolayca boşaltılabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda olmalıdır |  |  |
| 12 | Geçici atık deposuna atık taşıma araçları kolaylıkla yanaşabilmelidir |  |  |
| 13 | Geçici atık deposunda atıkların dökülmesi durumunda kullanılacak ekipman bulunmalıdır |  |  |
| 14 | İşletmede sterilizasyondan çıkan atıkların muhafaza edileceği konteyner sistemi bulunmalıdır |  |  |